Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

К У Р С О В А Я   Р А Б О Т А

по дисциплине «Основы построения устройств приема и обработки сигналов»

направление 11.03.01 – «Радиотехника»

Работу выполнили:

студентки гр. 4931101/90101		          Е. А. Денисова

А. А. Дубовик

Преподаватель:                                                                                А. С. Коротков

«__»__________ 2022 г.

Санкт-Петербург

2022

Содержание

| - 1. Техническое задание…………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| - 2. Входной сигнал………………………………………………………….. | 4 |
| - 3. Входная цепь……………………………………………………………... | 5 |
| - 4. Усилитель радиочастоты………………………………………………… | 8 |
| - 5. Гетеродин………………………………………………………………… | 13 |
| - 6. Смеситель………………………………………………………………… | 17 |
| - 7. Усилитель промежуточной частоты…………………………………..... | 19 |
| - 8. Дробный детектор………………………………………………………... | 23 |
| Заключение…………………………………………………………………. | 27 |
| Приложение………………………………………………………………… | 28 |

1. Техническое задание

Задача:

Разработать приемный тракт, включая ВЦ, УРЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, детектор. Провести моделирование, сравнить результаты расчета и моделирования.

Исходные данные:

- Частота гетеродина: fг = 16 МГц

- Глубина модуляции: ψ = 7

- Модулирующая частота: fm = 20 кГц

- Тип частотного детектора: дробный

- Тип смесителя: на биполярных транзисторах по схеме Гильберта

- Подавление зеркального канала не хуже 34 дБ

- Динамический диапазон входного сигнала 0,15 мВ – 15 мВ

Дополнительные параметры:

- Частота несущей: fc = 14 МГц

Тогда fпч = |fc – fг| = 2 МГц

- Амплитуда входного воздействия: Um = 1мВ

Структурная схема проектируемого радиоприёмного устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема устройства приёма

2. Входной сигнал

На вход приёмного устройства поступает ЧМ сигнал с индексом модуляции Ψ = 7 и несущей частотой fc = 14 МГц. Модулирующее колебание имеет частоту fm = 20 кГц. ЧМ сигнал описывается уравнением:

𝑈ВХ(𝑡)=𝑈𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡+Ψ𝑐𝑜𝑠Ω𝑡),

где Ω=2πfm, 𝜔0 = 2πfc.

Моделирование входного воздействия производится в среде MicroCap, как и все последующие схемы в данной работе.

Зададим источник ЧМ-сигнала с помощью генератора напряжения Voltage Source. Амплитуда входного сигнала 1 мВ.

Результаты моделирования во временной области представлены на рисунке 2, а спектр ЧМ-сигнала на рисунке 3.

Рисунок 2 - Входной сигнал во временной области

Рисунок 3 - Входной сигнал в частотной области

3. Входная цепь

В данной курсовой работе в качестве входной цепи (ВЦ) выбран Г-образный фильтр. Такая цепь позволяет получить требуемую избирательность по зеркальному каналу. Схема ВЦ представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Схема ВЦ

Полоса пропускания:

П=2∙fmψ+ψ+1=426 кГц

Δf=2.4*П= 1.022 МГц

Расчетное значение добротности Q:

Q=fcΔf=14 МГц 1.022 МГц= 13.7

Пусть значение индуктивности:

L=1 нГн

Тогда значение ёмкости равно:

C=14∙π2∙fc2∙L=14∙π2∙14∙1062∙1∙10-9=129.25 нФ

Расчет добротности через емкость и индуктивность:

Q=Rc∙RнRc+Rн∙CL=30∙530+5∙129.25∙10-91∙10-9=49.8

Расчетная передаточная функция входной цепи имеет следующий вид:

Kjω=ZZ+Rc;

1Z=1Rн+1Zк =1Rн+jω∙C-1ω∙L;

Z=Rн1+Rн∙jω∙C-1ω∙L ;

j∙Rн∙Rc∙ω∙C-1ω∙L=j∙ω0∙C∙ωω0-ω0ω ;

Kjω=RнRc+Rн+j∙ω0∙C∙ωω0-ω0ω  ;

При отсутствии расстройки контура коэффициент передачи равен:

Kjω=K0= RнRc+Rн =3030+5 =0.76

Коэффициент передачи, полученный при моделировании:

K0= UвыхUвх =0.6

На рисунках 5 и 6 представлены результаты моделирования сигнала на входе и выходе ВЦ во временной и частотной областях.

Рисунок 5 – Сигнал на входе (верхний) и выходе (нижний) ВЦ во временной области

Рисунок 6 - Сигнал на входе (верхний) и выходе (нижний) ВЦ в частотной области

На рисунках 6 и 7 представлены амплитудно-частотная (АЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики входной цепи.

Рисунок 6 - АЧХ входной цепи

Рисунок 7 - ФЧХ входной цепи

Добротность, полученная при моделировании:

Q=fcΔf=14 МГц 14.137 МГц-13.85 МГц= 48.7

Расчетное значение: Q= 48.7

Расчетное и экспериментальное значения добротности близки.

4. Усилитель радиочастоты

В качестве активного элемента был выбран биполярный транзистор 2N2102, характеристики которого представлены в Приложении.

Характеристики транзистора 2N2102

- Структура - n-p-n

- Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 65 В

- Напряжение коллектор-база, не более: 120 В

- Напряжение эмиттер-база, не более: 7 V

- Ток коллектора, не более: 1 А

- Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 1 Вт

- Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 10

- Граничная частота коэффициента передачи тока: 30 МГц

Напряжение питания E0 = 1.5 В задано в техническом задании.

Схема усилителя радиочастоты (УРЧ) на биполярном транзисторе 2N2102 представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема УРЧ

1. Зададим нагрузку как параллельное сопротивление 𝑅4 и входного импеданса следующего каскада |𝑍in|:

𝑅Н = 𝑅4 ∥ |𝑍in|.

Если |𝑍in| ≫ 𝑅4, то 𝑅Н ≈ 𝑅4 = 500 Ом; |𝑍in| = 10 кОм.

1. Определим требуемую крутизну входной вольт-амперной характеристики транзистора.

Принимая во внимание, что 𝐾0 = |𝑆|𝑅Н. Тогда:

|𝑆| =𝐾0/𝑅Н

Необходимо получить 𝐾0 = 20, следовательно |𝑆| = 0,04 См

3. Определим допустимое значение постоянного тока через транзистор. Учитывая, что для минимизации нелинейных искажений рассеваемая постоянная мощность транзистора должна быть примерно в 10 раз больше переменной составляющей выходной мощности, то есть должны выполняться следующие условия:

𝑃= ≥ 10𝑃~, 𝑈=𝐼= ≥ 10𝑈~𝐼~

𝑈= ≈ √10𝑈~ ≈ 3𝑈ВЫХ𝑚, 𝐼= ≈ √10𝐼~ ≈ 3𝐼ВЫХ𝑚,

где 𝑈= соответствует постоянной составляющей выходного напряжения транзистора, то есть напряжению «коллектор-эмиттер» 𝑈КЭ; 𝐼= соответствует постоянной составляющей выходного тока транзистора, то есть тока коллектора 𝐼К.

4. Определим максимальную амплитуду выходного сигнала по известному динамическому диапазону входного сигнала:

𝑈ВЫХ𝑚 𝑚𝑎𝑥 = 𝐾0𝑈ВХ𝑚 𝑚𝑎𝑥 = 20·15 мВ = 300 мВ.

5. Определяется максимальная амплитуда выходного тока:

𝐼ВЫХ𝑚 𝑚𝑎𝑥 = 𝑈ВЫХ𝑚 𝑚𝑎𝑥/𝑅Н = 300 мВ / 250 Ом = 1,2 мА

6. Зададим значения 𝑈КЭ и 𝐼К согласно условиям пункта 3.

𝐼К = 𝐼= ≈ 3𝐼ВЫХ𝑚 = 3,6 мА

𝑈КЭ = 𝑈= ≈ 3𝑈ВЫХ𝑚 = 900 мВ

7. Построим входную вольт-амперную характеристику транзистора.

Входная вольт-амперная характеристика (ВАХ) транзистора представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 - Входная ВАХ транзистора 2N2102

Из рисунка 9 следует, что экспериментальное значение крутизны            S= 0,038

Параметры рабочей точки: Uбэ0=691,073 мВ, Iк0 =3,6 мА

8. Рассчитаем значение резистора 𝑅3 из выражения по постоянному току:

𝐸ПИТ = 𝑅3𝐼К + 𝑈КЭ + 𝑅4𝐼К;

𝑅3 = 230 Ом

9. Рассчитаем базовый резистивный делитель. Для этого необходимо определить постоянное напряжение (узловой потенциал) на базе транзистора 𝑈Б, которое связано с потенциалом эмиттера 𝑈Э выражением:

𝑈Б = 𝑈Э + 𝑈ЭБ = 𝑅3𝐼К + 𝑈бэ0 = 207 мВ

Далее зададим значение 𝑅2 = 1 кОм и определим значение 𝑅1 из выражения для базового делителя:

𝑈Б = (𝑅2 / (𝑅1 + 𝑅2)) ·𝐸ПИТ

𝑅2 = 160 Ом.

Возьмем добротность контура равную Q = 50, тогда рассчитаем параметры контура:

Экспериментальный коэффициент усиления K0 = 22,4

АЧХ УРЧ представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – АЧХ УРЧ

Из рисунка 10 следует, что полоса усиления усилителя: ∆f = 502 кГц.

Для определения верхней границы динамического диапазона УРЧ была построена его динамическая характеристика, представленная на рисунке 11. Данные, на основе которых построен данный график, представлены в Приложении.

Рисунок 11 – динамическая характеристика УРЧ

Из рисунка 11 можно сделать вывод, что при амплитуде напряжения на входе Uвх = 52.5 мВ амплитуда реального (полученного, в ходе моделирования) напряжения на выходе УРЧ становится меньше идеального (равного Uвых = КUвх) на 1 дБ. Следовательно, 52.5 мВ соответствует верхней границе динамического диапазона УРЧ.

Форма и спектр сигналов на входе и выходе усилителя (после входной цепи) представлены на рисунках 12 и 13.

Рисунок 12 – Сигналы на входе (синий) и на выходе (красный) пресселектора

Рисунок 13 – Спектр сигналов на входе (верхний) и на выходе (нижний) пресселектора

В данном случае экспериментальный коэффициент усиления равен 18.

АЧХ пресселектора представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 – АЧХ пресселектора

Из рисунка 14 видно, что подавление зеркального канала составляет          -40.258 дБ, что удовлетворительно соответствует условию.

5. Гетеродин

Расчет параметров гетеродина:

- fг=16 МГц - частота гетеродина

- LS=10 нГн - индуктивность

- QL=15 – добротность

- fr=1,5 ГГц - частота параллельного резонанса контура

Технологические параметры для материала подложки (для кремния) и металла, из которого изготавливаются витки катушки (алюминий):

- CSUB=1.6∙10-6Фм2 - удельная ёмкость подложки

- GSUB=4∙104 1/(Ом∙м2) - удельная проводимость подложки

- ρAl=0.028∙10-6Ом∙м - удельное сопротивление металла

- μAl=12.56∙10-7Гн/м - абсолютная магнитная проницаемость металла

- σAl=3.571∙107 1/(Ом∙м) - удельная проводимость металла

- εox=35∙10-12Ф/м - диэлектрическая постоянная оксида кремния

- δAl=ρAlπμAlfг=2,1∙10-5м - глубина скин-слоя металла

Геометрические размеры индуктивности:

- w=5 мкм - ширина

- t=1 мкм - толщина

- tm=0.1 мкм - толщина диэлектрика

- tox=35 нм - толщина оксида

Крутизна зависимости добротности от частоты:

SL=Qfг=94 мкс

Сопротивление эквивалентных потерь:

RS=6.06LSSL=0.06464 Ом

Длина индуктивности:

l=RSwσδ1-exp-tδ=11,3 мкм

Ёмкость оксида кремния между Ls и SUB:

Cox=wlεoxtox=0.056 пФ

Полная ёмкость индуктивности:

Ctot=12πfr2LS=1,13 пФ

Сопротивление кремниевой подложки:

RSi=2wlGSUB=887 кОм

Емкость кремниевой подложки:

CSi=wlCSUB2=0.3384 фФ

Параметры эквивалентной схемы на fг=16 МГц:

Rp=12πfг2Cox2RSi+RSiCox+CSi2Cox2=911.6 кОм

Cp=Cox1+2πfг2Cox+CSi2CSiRSi21+2πfг2Cox+CSi2RSi2=2.45 фФ

Емкость перекрытия:

CS=Ctot-Cp=1.12 пФ

Расчет элементов резонансного контура и параметров транзисторов:

Условие K→∞ выполняется, если:

Y1Y2+Y1Y3+Y2Y3+Y2+Y3Y11+Y3gm=0

Предположим, что входное сопротивление активного элемента велико и, следовательно, величиной  можно пренебречь. Тогда, условие  выполняется, если справедливо соотношение:

Y1∙Y2+Y1∙Y3+Y3∙gm=0

Предполагая, что имеют место следующие допущения:

Y1=Y2=Y;

Y1=ReY1+jImY1=G1+jB1;

Y3=jImY3=jB3.

Условие представим в виде системы уравнений для реальной и мнимой составляющих:

G12-B12-2B1B3=0;

2G1B1+2G1B3+gmB3=0.

Y1=Y2=jω0CL+R+jω0LRPRS+jω0L=20-j0.00159 См;

B2=0.001039 См;

Решая систему уравнений, получаем:

gm=B2B1=0.655

Ёмкость конденсатора в контуре:

С=B1-ω0(1+gmG11)=8 пФ;

W=gm2L2μ0CoxIc=2.268 мм

Схема гетеродина представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Схема гетеродина

Рисунок 16 – Сигнал на выходе гетеродина

Рисунок 17 – Спектр сигнал на выходе гетеродина

Из рисунков 16 и 17 видно, что частота гетеродина равна 16 МГц, что соответствует частоте, заданной в условии.

6. Смеситель

Смеситель осуществляет преобразование ВЧ входного сигнала приемника с частотой 14 МГц в НЧ сигнал промежуточной частоты 2 МГц. Основное достоинство схемы Гильберта – высокий уровень развязки между всеми входами смесителя, что определяется двойной балансной структурой схемы. Схема смесителя представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 – Схема смесителя

Зададим напряжение коллектор-эмиттер транзисторов Q3,4,5,6 и Q1,2:

𝐸кэ3,4,5,6 = 15 В;

𝐸кэ5,9 = 1 В.

Вольт-амперные характеристики транзисторов представлены на рисунках 19 и 20, определим рабочую точку:

Для транзисторов Q3, Q6, Q4, Q5 (модель 2N918A):

- Iк0 = 2.35 мА.

- Uбэ0 = 928.921 мВ.

Рисунок 19 – Передаточная характеристика для транзисторов Q3, Q4, Q5, Q6

Для транзисторов Q1, Q2 (модель 2N918A):

- Iк0 = 2.4 мА.

- Uбэ0 = 645.07 мВ.

Рисунок 20 – Передаточная характеристика для транзисторов Q1, Q2

Колебательный контур в нагрузке смесителя настраивается на промежуточную частоту fпч =2 МГц.

Тогда, если Q = 20, R = 10 кОм:

С3 = Q2πfпчR=159 пФ;

L= R2πfпчQ=40 мкГн

Сопротивление на выходе смесителя:

Rн =2πfпчLн=  502.7 Ом

Kсм= 2π∙RнRэ+1gm3= 27

Результат моделирование работы смесителя представлен на рисунках 21 и 22.

Рисунок 21 – Сигнал на входе (зеленый) и на выходе (красный) смесителя

Рисунок 22 – Спектр сигнала на выходе смесителя

Практический коэффициент передачи смесителя KU = 30

7. Усилитель промежуточной частоты

Схема усилителя промежуточной частоты (УПЧ) на биполярном транзисторе 2N2102 представлена на рисунке 23.

Рисунок 23 – Схема УПЧ

Данная схема отличается от схемы УРЧ только номиналами С10 и L

Возьмем добротность контура равную Q = 50, тогда рассчитаем параметры контура:

Экспериментальный коэффициент усиления K0 = 22,4

АЧХ УПЧ представлена на рисунке 24.

Рисунок 24 – АЧХ УПЧ

Из рисунка 24 следует, что полоса усиления усилителя: ∆f = 502 кГц.

Форма и спектр сигналов на входе и выходе усилителя (без входной цепи) представлены на рисунках 25 и 26.

Рисунок 25 – Сигналы на входе (зеленый) и на выходе (розовый) УПЧ

Рисунок 26 – Спектр сигналов на входе (красный) и на выходе (зеленый) УПЧ

8. Дробный детектор

# Схема дробного детектора представлена на рисунке 27.

# Рисунок 27 – Схема дробного детектора

Два резонансных контура в детекторе настроены на промежуточную частоту F = 2 МГц:

L1 = L2 = 2 мкГн

С1d = С2d = 14∙π2∙fпч2∙L1=1.2 нФ

Настройка контура связи осуществляется с учетом С3>>C1, С3>>C2, L3>>L1, L3>>L2.

C3d =1 мкФ

L3d = 14∙π2∙F2∙C3d=63 мкГн

В нагрузке Rn1d = Rn2d и Cn1d = Cn1d выбираются из соотношения для постоянной времени RC:

1F≪RC≪1fпч→RC=1 кОм∙1 нФ=1 мкс

Кроме того, в нагрузку включен конденсатор Сn3d большой емкости обеспечивающий с нагрузочными резисторами постоянную времени:

RC=0.5 мкс

Такое включение нагрузки позволяет снизить чувствительность к изменению уровня входного сигнала и уменьшить паразитную амплитудную модуляцию на выходе.

Графики сигнала (в частотной и временной областях) на выходе дробного детектора представлены на рисунках 28 - 35.

Рисунок 28 – Выходной сигнал на частоте 20 кГц

Рисунок 29 – Спектр на частоте 20 кГц

Проверка работы детектора на других частотах:

Выходной сигнал при отличии частоты на 20%:

F1 = 20 – 0.2·20 = 16 кГц;

F2 = 20 + 0.2·20 = 24 кГц.

Рисунок 30 - Выходной сигнал на частоте 16 кГц

Рисунок 31 – Спектр выходного сигнала на частоте 16 кГц

Рисунок 32 - Выходной сигнал на частоте 24 кГц

Рисунок 33 - Спектр выходного сигнала на частоте 24 кГц

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы построения устройств приема и обработки сигналов» была построена в среде Microcap схема, представленная на рисунке 36, состоящая из входной цепи, усилителя радиочастоты, смесителя, гетеродина, усилителя промежуточной частоты и дробного частотного детектора. При подаче вход схемы частотно-модулированного сигнала, на выходе получается гармоника, частота которой соответствует модулирующей частоте.

Рисунок 36 – Схема приемного тракта

Приложение

Основные характеристики транзистора 2N2102:

Данные, на основе которых построен график, показанный на рисунке 11, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные для построения динамической характеристики УРЧ

| Uвх, мВ | Uвых = К· Uвх, дБ | Uвых_реал, мВ |
| --- | --- | --- |
| 0,01 | -6,60708 | -6,69586 |
| 0,05 | 0,382624 | 0,216027 |
| 0,1 | 3,392924 | 3,406424 |
| 0,5 | 10,38262 | 10,46846 |
| 1 | 13,39292 | 13,46294 |
| 5 | 20,38262 | 20,49144 |
| 10 | 23,39292 | 23,48005 |
| 15 | 25,15384 | 25,1539 |
| 20 | 26,40322 | 26,33346 |
| 25 | 27,37232 | 27,17047 |
| 30 | 28,16414 | 27,83503 |
| 35 | 28,8336 | 28,34634 |
| 40 | 29,41352 | 28,75148 |
| 45 | 29,92505 | 29,25108 |
| 50 | 30,38262 | 29,39763 |
| 55 | 30,79655 | 29,58691 |
| 60 | 31,17444 | 29,69358 |
| 65 | 31,52206 | 29,82355 |